# cix3752iLabelPrint 本地 HTTP API 規範

給分揀機工控機調用

cix3752iLabelPrint

2026-05-17（2026-05-18 修訂：浮水印字型內嵌化;2026-05-19 修訂：補 print_num 與 parcel_query_log.shipping_provider 欄位）

# 文件說明

本文件描述 cix3752iLabelPrint 桌面應用程式內建的本地 HTTP API，提供給分揀機工控機（PLC / 邊緣裝置）於同一區網下呼叫。

- 適用對象：工控機端開發人員、整合測試人員

- 協定：HTTP/1.1（明文）

- 預設綁定：0.0.0.0:18080（可於桌面 App 內「服務設定」修改）

- 編碼：所有 JSON 採 UTF-8

- CORS：tower_http::cors::CorsLayer::permissive()，允許任意來源（同網段內整合用）

- 來源依據：

  - 規格書 ~/Desktop/local_sorting_middleware_plan.md

  - Rust 實作 src-tauri/src/server/mod.rs、src-tauri/src/models/mod.rs

  - 規格書與實作不一致或實作補充的部分，在內文以 [從 code 補] 或 [實作差異] 標註

# 端點總覽

| 方法 | Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /healthz | 服務存活檢查 |
| GET | /api/parcel/{queryNo} | 工控機掃碼查詢包裹資料 |
| POST | /api/report | 工控機回報執行結果 |
| POST | /api/device-alert | 工控機回報設備異常（卡包裹 / USB 斷線 …），觸發雙語語音廣播 |
| GET | /images/* [從 code 補] | 面單圖檔靜態服務（tower_http::ServeDir，根路徑為快取目錄） |

# 統一回應格式

## 成功回應（HTTP 2xx）

/healthz 採用 SuccessEnvelope：

{ "message": "OK", "data": { ... } }

業務 API（/api/parcel、/api/report）採用較輕量的格式：

- GET /api/parcel：{ "data": { ... } }（HTTP 200 即代表成功，無 message）

- POST /api/report：{ "message": "OK" }（無業務資料需回，只確認收到）

- POST /api/device-alert：{ "message": "OK" }（立即回 200，語音廣播由桌面 App 背景處理）

## 錯誤回應（HTTP 4xx / 5xx）

統一使用 ApiErrorBody：

{
  "message": "<錯誤敘述>",
  "status_code": 404
}

- 無 success 欄位 —— HTTP 狀態碼即代表成功與否

- status_code 與 HTTP 狀態碼一致

# 1. GET /healthz

服務存活檢查。工控機可定時呼叫以判斷 Middleware 是否在線。

## Request

GET /healthz HTTP/1.1
Host: <middleware-ip>:18080

無 query string，無 request body。

## Response

成功（HTTP 200）

{
  "message": "OK",
  "data": {
    "name": "cix3752i-label-print"
  }
}

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| message | string | 固定回 "OK" |
| data.name | string | 服務識別字串，固定 "cix3752i-label-print" |

/healthz 不會回傳錯誤 —— 若服務未啟動，工控機端會直接拿到 connection refused。

# 2. GET /api/parcel/{queryNo}

工控機掃碼後查詢包裹資料，取得分揀通道、列印設定與面單檔案路徑。

## Request

GET /api/parcel/{queryNo} HTTP/1.1
Host: <middleware-ip>:18080

| Path 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| queryNo | string | 工控機掃描到的條碼。可為訂單編號、配送單號或物流條碼，由雲端 API 自行判斷類型 |

無 request body。

## 處理流程

- 接收 queryNo

- 呼叫雲端 GET /api/v2/order-forward-print/{queryNo}

- 從雲端回應取得 6 個欄位：order_sn、shipping_no、shipping_provider、shipping_image、print_num（累計列印次數,觸發浮水印用）、response_id（debug 模式時為 null）

- 用 shipping_image 推 label_key（例：labels/SF123.png），判斷本地是否有快取：

  - 命中 → record_hit

  - 未命中 → record_miss + 同步下載至完成（fetch_now）

- 用 shipping_provider 查 sort_channels.dispatch_code，取得所有對應的 channel_code：

  - 排序：先 L 後 R，數字小到大（L1 < L2 < L3 < L4 < L5 < R1 < R2 < R3 < R4 < R5）

  - 同物流商配置多通道時，採 round-robin 輪流分配 [從 code 補]

- 用 shipping_provider 查 dispatch_provider.print_profile，作為 print_profile

  - [實作差異]：規格書原寫從 printer_profile.provider_code 取 printer_name，實作中已改為從「指派物流」頁的 dispatch_provider.print_profile 欄位讀取

- 寫入 parcel_query_log（response_id 為 PK，存在則 UPSERT）

  - should_print 固定寫 1（雲端 v2 路徑均代表「要列印」）

- 更新 daily_stats（當日請求數 +1、成功數 +1）[從 code 補]

- 回傳給工控機 4 個欄位

## Response

成功（HTTP 200）

{
  "data": {
    "channel_code": "L1",
    "print_profile": "EPSON L6190 Series-3D0641-14",
    "label_path": "/Users/.../labels/SF0220862051573.png",
    "response_id": 1234567
  }
}

| 欄位 | 型別 | 可空 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| channel_code | string ¦ null | 是 | 分揀通道代碼（本地 sort_channels，用雲端 shipping_provider 查 dispatch_code 後依 round-robin 取一個）。無對應通道時為 null |
| print_profile | string ¦ null | 是 | 對應本機印表機設定（本地 dispatch_provider.print_profile，用 shipping_provider 查）。無對應設定時為 null |
| label_path | string（可省略） | 省略 | 面單存取路徑;格式由「面單路徑回傳模式」設定決定(見下)。direct_print 模式、或同步下載失敗時,整個欄位不回傳(不是 null,是 JSON 裡根本沒有這個 key);工控機應判斷「欄位是否存在」而非「是否為 null」 |
| response_id | integer ¦ null | 是 | 列印記錄 ID，工控機需於 POST /api/report 帶回以利配對。正常面單為雲端產生的正數；錯誤提示面單為 Middleware 本地產生的負數；雲端 debug 模式、記錄寫入失敗、或雲端業務錯誤但未出提示面單時為 null（此時不要回報） |
| is_error_label | boolean | 否 | 錯誤提示面單旗標。正常面單時省略(視為 false);為 true 時代表這是一張「錯誤提示面單」(見下節) |
| error_code | string | 否 | 雲端業務錯誤與 NoRead 時出現:機器可讀代碼(STORE_CLOSED / NOT_FOUND / NOREAD / …) |
| message | string | 否 | 隨 error_code 一併出現:人類可讀的雲端原始錯誤敘述 |

### 雲端業務錯誤（門市關轉 / 未確認 / 訂單異常 / 查無訂單 … → HTTP 200）

當雲端回業務錯誤（門市關轉 / 未確認 / 找不到 / 非代寄 / 非轉寄 / 狀態異常 / 出單失敗等所有非 401 的雲端錯誤），Middleware 一律回 HTTP 200（不回 502），並帶 error_code 與 message。是否同時產出「錯誤提示面單」，由中介端設定頁「分揀通道」的「異常件提示面單」開關決定：

| 開關 | label_path | channel_code / print_profile | response_id | is_error_label | 工控機該做什麼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關閉（預設） | 不回傳 | null | null | false | 不列印、不分揀通道；依 error_code 自行處理（建議走預設 / 異常格口） |
| 開啟 | 依面單路徑模式回傳（direct_print 模式不回傳） | 照正常面單流程解析 | 本地產生的負數 | true | 把提示面單當一般面單印出並分揀，回報流程與正常面單相同 |

兩種狀態下，中介端的異常紀錄、查詢記錄、每日統計與件數核對皆照常寫入 —— 包裹實體仍過機分揀，稽核資料不會因開關而缺漏。此開關只作用於本 API，桌面 App 的掃描列印 / 自動印單不受影響。

#### 開關關閉時（預設）

{
  "data": {
    "channel_code": null,
    "print_profile": null,
    "response_id": null,
    "is_error_label": false,
    "error_code": "STORE_CLOSED",
    "message": "無法列印，訂單門市關轉"
  }
}

工控機不需要 POST /api/report（response_id 為 null），比照 NoRead 的處理方式。

#### 開關開啟時

自動產生一張「錯誤提示面單」(條碼 + 查詢號 + 對應圖示 + 中越雙語說明)，body 形態與正常面單相同，但帶 is_error_label: true：

{
  "data": {
    "channel_code": "C03",
    "print_profile": "100x100",
    "label_path": "http://10.0.0.5:18080/images/@error/SF0220862051573_STORE_CLOSED.png",
    "response_id": -1,
    "is_error_label": true,
    "error_code": "STORE_CLOSED",
    "message": "無法列印，訂單門市關轉"
  }
}

開關開啟時的工控機處理規則：

- 看到 is_error_label: true 時，把 label_path 當成一般面單印出（讓現場人員憑這張圖把異常包裹撿出處理）。label_path 的格式同樣依面單路徑模式（local / share / http）決定。

- 錯誤面單的 response_id 為 Middleware 本地產生的負數 ID（與雲端正數 ID 區隔），工控機照正常流程 POST /api/report 回報即可——Middleware 對負數 ID 只記錄本機、不推雲端，回應同樣是 200。工控機端不需要為錯誤面單做任何特殊處理，整條流程（查詢 → 分揀 → 列印 → 回報）與正常面單完全相同。僅在 response_id 為 null（中介端記錄寫入失敗的罕見退化）時不要回報。

- 雲端查得到訂單的業務錯誤（STORE_CLOSED / UNCONFIRMED / STATUS_ABNORMAL / NOT_PROXY / NOT_FORWARD / LABEL_FAILED）會帶出 shipping_provider，Middleware 照正常面單的同一套流程解析 channel_code（指派通道 round-robin，未指派時退回「未指派通道代碼」）與 print_profile——工控機把包裹分揀進該通道並列印錯誤面單即可，處理方式與正常面單一致。

- 查無訂單（NOT_FOUND 等雲端無法判斷物流商的錯誤）時，channel_code 統一退回設定頁的「未指派通道代碼」（print_profile 為 null）。亦即只要 Middleware 設定頁有設未指派通道，所有錯誤面單都保證有 channel_code；僅在該設定留空時才會是 null，此時工控機依自身邏輯處理（建議走異常/未指派格口）。

- direct_print 模式下，錯誤面單由中介 PC 本機直接列印（優先使用該包裹解析到的 channel_code 在「分揀通道」頁設定的印表機；該通道未設印表機、或退回「未指派通道代碼」而對不到任何通道時，改用系統預設印表機），不回傳 label_path 欄位（與正常面單一致）。

[設計演進] 舊版實作對雲端業務錯誤一律回 502 Bad Gateway，導致 http / local / share 模式下錯誤面單無法送達工控機（錯誤面單僅在 direct_print 模式有效）。v0.5.4 改為取向 A：錯誤面單與正常面單走同一條 label_path 出口，所有模式皆可印出。v0.5.6 起錯誤回應進一步帶出 channel_code / print_profile（雲端錯誤 body 含 shipping_provider 時，查不到物流商則統一退回未指派通道代碼）與本地負數 response_id（錯誤查詢同步寫入查詢記錄，回報可正常配對、不推雲端），讓分揀機把錯誤面單當一般面單跑完整流程，工控機端零特殊處理。v0.20.0 起改為可切換的開關且預設關閉（異常件不出提示面單、不回分揀通道），需要舊行為時於「分揀通道」頁開啟即可，切換立即生效、不需重啟。

仍回錯誤碼的情況

| HTTP | message | 觸發條件 |
| --- | --- | --- |
| 401 Unauthorized | 雲端未登入,請先在桌面 App 完成登入 | Middleware 尚未登入雲端 API（系統層問題，現場無法處理，故不產錯誤面單） |
| 502 Bad Gateway | 雲端錯誤敘述（透傳） | 僅在「異常件提示面單」開關開啟、且提示面單暫存到 cache 失敗時退化回此行為（同時嘗試本機列印）。開關關閉時不會出現 |

無論成功、錯誤面單或失敗，daily_stats.request_count 皆會 +1。

### NoRead（相機讀不到單號 → 不打雲端 + HTTP 200 + error_code=NOREAD）

工控機讀碼站相機無法辨識條碼時，請以 queryNo = NoRead 呼叫本 API（大小寫與底線/空白皆可，Middleware 正規化後比對 noread，故 NoRead / NO_READ / no read 皆可）。此時 Middleware：

- 不提交雲端（沒有單號可查，避免雲端一律回「查無訂單」的噪音）。

- 仍拍照存證：把收到請求當下釘住的讀碼站相機畫面存檔，檔名 NoRead_{YYYYMMDDHHMMSS}_{序號}.jpg（序號為進程內遞增值，確保同一秒多筆讀碼失敗不互相覆蓋），於桌面 App「請求記錄」頁可檢視。

- 計入統計：daily_stats.request_count +1、noread_count +1（不計 success_count）。桌面儀表板「本日請求數」旁會顯示讀碼失敗件數。

- 袋件核對連續性不中斷：NoRead 不帶袋號，不會打斷當前處理中袋的連續判定（等同「沒有袋號算含在連續次數內」）。

回應為 HTTP 200，無面單、無通道：

{
  "data": {
    "channel_code": null,
    "print_profile": null,
    "response_id": null,
    "error_code": "NOREAD",
    "message": "讀碼失敗,未提交雲端"
  }
}

工控機處理規則：收到 error_code = "NOREAD" 時，此件無面單可印、無通道可分揀（label_path 欄位不存在、response_id 為 null），不需 POST /api/report。該包裹請依現場異常流程處理（人工補讀 / 撿出重掃）。

## 面單路徑回傳模式

label_path 的形態由 config.toml 中 [label_path] 區塊或設定頁「面單路徑回傳模式」決定,可在執行期熱套用(不需重啟 server)。四種模式:

| mode | label_path 範例 | 設定欄位 | 工控機行為 |
| --- | --- | --- | --- |
| local(預設) | /Users/.../labels/2026/05/SF.png | — | 直接讀本機檔(僅同機器有效) |
| share | \\10.0.0.1\labels\2026\05\SF.png | share_root | 經 SMB / NFS 掛載讀檔 |
| http | http://192.168.1.50:18080/images/SF.png | — | 走 HTTP GET 下載 |
| direct_print | (不回傳此欄位) | 分揀通道頁各通道 printer_name | 不讀檔;由中介機本機印表機直接列印 |

share 模式:Middleware 把本地 cache_root 前綴替換為 share_root,再依 share_root 含 \ 與否決定分隔符風格。share_root 必須與 cache 根目錄指向同一份檔案的不同視角。

http 模式:設計為內網部署,直接以工控機請求的 Host header 組合 http://{host}/images/{label_key},無須額外設定。內部走現有靜態檔案端點(第 4 節)。

direct_print 模式:回應不含 label_path 欄位(因 Option::is_none skip 而整個省略,不是 null),面單由中介機直接送本機印表機(依「分揀通道」頁各通道設定的 printer_name,以該包裹分配到的通道決定送哪台)。

設定錯誤的退化策略:share_root 為空時退回 local。

### 兩種列印模型(回應時序差異)

依「誰負責列印」分成兩條不同處理路徑:

|  | 回傳工控機處理(local/share/http) | 中介機本機列印(direct_print) |
| --- | --- | --- |
| 列印者 | 工控機(讀 label_path 自行列印) | 中介機(送本機印表機) |
| 回應內容 | 回 label_path(路徑/URL) | 不回 label_path 欄位 |
| 圖檔下載時機 | 回應前同步下載到完成(工控機要讀檔,設計原則 #3) | 回應後背景處理(立即回應,不讓工控機等雲端,設計原則 #2) |
| parcel_query_log.label_ms | 實際圖檔處理耗時 | 0(回應路徑不含圖檔處理) |
| 列印順序保證 | 由工控機掌控(等每筆同步回應才送下一筆,天生照順序) | 由中介機單一 FIFO 列印佇列保證(見下) |

direct_print 的列印順序保證:中介機收到請求 → 取得雲端 metadata → 把「下載+浮水印+列印」工作排入有序佇列後立即回應。佇列由單一 worker 逐筆 await(下載完一筆、送印完一筆,才取下一筆),因此:

- 列印順序 = 入列順序 = 工控機請求順序(工控機在分揀線一件件刷、等回應才送下一件,故入列即照順序);不會因為「第 2 件圖檔下載比第 1 件快」而搶先印出。

- 同一時間只送印一筆,不並發打印表機 spooler(Windows GDI 對並發 stale-state 敏感)。

- 圖檔下載逾時 30 秒:某筆下載卡住最多塞住佇列 30 秒,逾時後該筆略過、後續照印(維持其餘相對順序)。

## 列印次數浮水印(對齊雲端 OrderPrintController)

雲端 /api/parcel 回應夾帶 print_num 欄位(累計列印次數)。當 print_num > 1 時,Middleware 會生成一份帶浮水印的副本,label_path 指向該副本(原圖保留不改)。

- 觸發條件:print_num > 1

- 浮水印:({print_num}) 16pt 純黑(字型已隨應用內嵌,使用者無需部署字型檔)

- 位置:

  - 順豐速運(shipping_provider = "E"):右下角,距右 30px、距下 50px

  - 其他物流商:右上角,距右 15px、距上 50px

- 副本 key:@repeat/W{provider}-{原檔名} (例:@repeat/WH-abc.png)

- 覆寫策略:每次 GET 同包裹都重新生成(成本低,確保 print_num 變化即時反映)

- fallback:浮水印生成失敗(讀檔、寫檔 I/O 異常)→ 回原圖,log 警告,不阻斷出單

## 工控機使用注意事項

- local / share 模式下 label_path 為絕對路徑,工控機需有檔案系統讀取權限

- http 模式下 label_path 為 URL,工控機需用 HTTP GET 取得 binary

- 若回應不含 label_path 欄位:

  - direct_print 模式 → 正常情況,面單由中介機自印,工控機不需取面單。但仍須照常 POST /api/report 回報 —— 回報代表的是「工控機已收到分揀通道、包裹已分進格口」,與面單由誰列印無關。請不要把回報綁在「有沒有拿到 label_path」上,否則此模式下回報會整段被跳過(見下方第 3 節說明)

  - 非 direct_print 但欄位仍缺 → 同步下載失敗,工控機可選擇:

    - 重新呼叫 GET /api/parcel/{queryNo}(首次未命中觸發了下載,第二次通常會命中本地快取)

    - 改用 /images/{label_key} 走 HTTP 拉取(見第 4 節)

- response_id 在後續 POST /api/report 為必填;若為 null,本次查詢不會寫 parcel_query_log,後續無法回報

# 3. POST /api/report

工控機回報執行結果。極簡設計：工控機只需帶 response_id，Middleware 反查 parcel_query_log 取得其餘欄位，組裝 payload 後寫入本地 queue，立即回 200，背景 worker 推送雲端 webhook。

## Request

POST /api/report HTTP/1.1
Host: <middleware-ip>:18080
Content-Type: application/json

Body

{
  "response_id": 1234567
}

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| response_id | integer | 是 | 對應同一次 GET /api/parcel 回傳的 response_id |

工控機完全不需傳其他欄位（tracking_no、執行結果、時間戳等）。

## 處理流程

- 用 response_id 在 parcel_query_log 反查 tracking_no、sort_channel

- 若 response_id 在 parcel_query_log 找不到 → 回 422 Unprocessable Entity

- 若該 response_id 已有佇列項（direct_print 模式下中介機列印後自行補記的那筆，見下節）→ 標記「工控機已回報」並取消其等待時間讓它立即送出，不新增第二筆，直接回 200

- 否則用 sort_channel 反查 sort_channels.job_sticker（貼標人員）

- 將 ReportPayload { response_id } 序列化進 payload_json，連同 tracking_no、sort_channel、job_sticker 寫入 report_queue（status=pending）

- 立即回 200 OK，背景 worker 推送雲端 logistic-cat webhook

同一個 response_id 在 report_queue 只會有一列（唯一索引保證）。工控機重複回報同一筆一律回 200 且不會重複推送雲端。

## Response

成功（HTTP 200）

{
  "message": "OK"
}

說明：

- queue_id 為 server 內部佇列序號，不外露給工控機。如需 debug 可從桌面 App 的「佇列歷史」頁查看

- response_id 不在回應中重複出現；Server 會與 payload_json 一同存入 report_queue

失敗

| HTTP | message | 觸發條件 |
| --- | --- | --- |
| 422 Unprocessable Entity | 找不到 response_id={n} 對應的查詢紀錄，請先 GET /api/parcel | response_id 在 parcel_query_log 不存在（工控機跨越 server 重啟、log 表被清空，或亂帶值） |
| 500 Internal Server Error | SQLx / queue 錯誤敘述（透傳） | 資料庫查詢或 queue 寫入失敗 |

錯誤範例（HTTP 422）

{
  "message": "找不到 response_id=1234567 對應的查詢紀錄，請先 GET /api/parcel",
  "status_code": 422
}

## 工控機使用注意事項

- 只在收到 200 後才能認定回報成功；4xx / 5xx 均應重試

- 422 表示這個 response_id 不可能用了，重試也沒用 —— 工控機應記錄錯誤並改走人工流程

- 500 為暫時性錯誤，工控機可以稍後重試（建議指數退避）

- Middleware 立即回 200 不代表雲端已收到 —— 背景 worker 推送雲端失敗會在 report_queue.last_error 留紀錄，需到桌面 App 「佇列歷史」頁查看

## direct_print 模式下的回報（重要）

此模式下面單由中介機自己印出、工控機沒有列印動作，但工控機仍必須照常回報。原因：回報代表的是「工控機收到分揀通道、包裹已分進格口」，這件事只有工控機能證明，中介機無從得知。

為了避免工控機端把回報綁在 label_path 上而整段跳過（此模式該欄位不存在），中介機列印成功後會自行補記一筆當作兜底，但不會立刻推送雲端：

| 時序 | 中介機行為 |
| --- | --- |
| 面單列印成功 | 建立佇列項（來源 = 中介機自印），排定於 N 秒後送出 |
| N 秒內收到 POST /api/report | 併入同一筆、標記「工控機已回報」，立即送出雲端 |
| N 秒過了仍未收到 | 自行兜底送出（雲端仍收得到貼標人員，但缺少工控機確認） |
| 送出後才收到回報（遲到） | 只補記回報時間，絕不重推；桌面 App 顯示為「工控機回報遲到」 |

- 等待秒數 N 於桌面 App「本機服務」頁設定（預設 10 秒，上限 600 秒），可依現場工控機實際回報延遲調整

- 同一 response_id 兩邊同時寫入時由單一不可分割的寫入合併，無論誰先誰後都只有一列、工控機也不會收到失敗回應

- 列印失敗的包裹不會補記回報 —— 沒印出來的東西不該被回報成完成，該情況另以「直印失敗」警示提醒現場

- 列印失敗還會主動攔下該件的雲端回報 —— 即使工控機已經回報、或稍後才回報，該筆一律不推送雲端（桌面 App 顯示狀態「已攔下」）。工控機端無需為此做任何特殊處理：照常回報、照常收到 200，是否推送由中介機依實際列印結果決定

- 桌面 App「佇列歷史」頁的「回報來源」欄可直接看出工控機回報鏈是否正常：整批都是「僅中介機自印」代表工控機端沒在回報

# 4. POST /api/device-alert

工控機回報設備異常（分揀機台卡包裹、USB 接口異常斷線、掃描器/印表機故障等）。桌面 App 收到後，會用中文 + 越南語雙語語音廣播，喊話提示現場人員到場處理，並在畫面跳 toast。

設計原則同 POST /api/report：不讓工控機等。 工控機只負責「喊一聲」，Middleware 立即回 200，語音廣播全在桌面 App 背景進行，工控機不需等廣播放完。

發聲方式：預錄音檔（非系統 TTS）。 內建分類碼的中/越雙語語音已預先錄製內嵌進 App（中文 HsiaoChen、越南語 HoaiMy neural 音色），每台工控機唸出來音色一致、發音標準、離線可用、越南語免在 Windows 裝語音包。只有傳入未錄音的自訂 type 時，才退回系統 TTS（此時越南語需機器自備語音包）。

## Request

POST /api/device-alert HTTP/1.1
Host: <middleware-ip>:18080
Content-Type: application/json

Body

{
  "type": "PARCEL_JAM",
  "message": "L2 通道卡件",
  "repeat": 2
}

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 否 | 異常分類碼（大寫，對齊雲端機器碼風格）。Middleware 會自動轉大寫，工控機傳大小寫皆可。省略或空字串時當作 ERROR（通用設備異常） |
| message | string | 否 | 補充細節（如卡在哪個通道），顯示在 toast；語音廣播只唸固定的雙語分類文案，不唸自訂 message |
| repeat | integer | 否 | 雙語廣播重複次數。預設 1，Middleware 會 clamp 到 1～3（上限 3，超過取 3，小於 1 取 1），避免誤帶大數洗版 |

內建分類碼（雙語文案由 App i18n 提供，現場無須關心翻譯）：

| type | 中文廣播 |
| --- | --- |
| PARCEL_JAM | 注意，分揀機台卡包裹，請現場人員立即處理 |
| USB_DISCONNECT | 注意，USB 接口異常斷線，請檢查設備連線 |
| SCANNER_ERROR | 注意，掃描器異常，請檢查設備 |
| PRINTER_ERROR | 注意，印表機異常，請檢查設備 |
| ERROR | 注意，分揀設備發生異常，請現場人員確認 |

傳入未列於上表的 type 不會報錯，App 會 fallback 成 ERROR 通用文案。新增固定分類只需在 App 端補 i18n key（大寫），不需改工控機。

## 處理流程

- 解析 type（轉大寫；空 → ERROR）、message、repeat（空 → 1，clamp 1～3）

- emit device-alert 事件 { alert_type, message, repeat } 給桌面前端

- 寫一筆 warn 等級事件 log（分類 server，標題「設備異常」）

- 立即回 200 OK

- 前端 useDeviceAlert 收到事件 → 依 type 播預錄中/越雙語音檔 repeat 次（未錄音類型退回系統 TTS）→ 顯示 toast

## Response

成功（HTTP 200）

{
  "message": "OK"
}

此端點不回業務錯誤；body 解析失敗（非合法 JSON）由 axum 回 400 Bad Request。

## 工控機使用注意事項

- 此為「通知」型端點，與 response_id / 查件流程無關，可在任何時機獨立呼叫

- 同一異常持續存在時，工控機可自行決定重發頻率（例如每 30 秒重發一次直到排除）；App 端每次收到都會重新廣播，並會先停掉前一筆未播完的語音避免疊聲

- 越南語廣播需要 Windows 安裝 vi 語音包：工控機機台若未安裝越南語語音，TTS 會 fallback 成系統預設嗓音，越南語可能腔調怪或唸不出。安裝路徑：Windows「設定 → 時間與語言 → 語言 → 新增越南語 → 語音」。中文（zh-TW）語音 Windows 預設多半已內建

# 5. GET /images/* [從 code 補]

面單圖檔的靜態檔案服務。實作於 src-tauri/src/server/mod.rs 的 .nest_service("/images", ServeDir::new(cache.base_dir()))。

## Request

GET /images/{label_key} HTTP/1.1
Host: <middleware-ip>:18080

| Path 參數 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| label_key | string | 例：labels/2026/05/SF123456789.png |

## Response

- HTTP 200：直接回傳圖檔內容（image/png 等），由 tower_http::services::ServeDir 處理

- HTTP 404：檔案不存在

## 用途

工控機若不便讀取絕對路徑（跨機器、權限限制等），可改走 /images/{label_key} 取得面單圖。label_key 可由 GET /api/parcel 回傳的 label_path 反推（去掉快取根目錄前綴）。

規格書未提及此端點，但實作中已存在。若需穩定使用，建議與 Middleware 維護方確認是否視為正式 API。

# 6. 錯誤碼總表

| HTTP | 端點 | 觸發條件 |
| --- | --- | --- |
| 401 | GET /api/parcel | 雲端未登入 |
| 422 | POST /api/report | response_id 找不到對應的 parcel_query_log |
| 500 | POST /api/report | 資料庫 / queue 寫入失敗 |
| 502 | GET /api/parcel | 雲端 API 錯誤（非 401） |

# 6. 完整呼叫流程範例

工控機完整一次掃碼到回報的流程：

工控機掃碼
    │
    ▼
GET /api/parcel/SF0220862051573
    │
    ▼
Middleware 呼叫雲端 → 拿到 shipping_no / shipping_image / response_id
Middleware 判斷本地 cache（未命中則同步下載）
Middleware 查 sort_channels → channel_code = "L1"（round-robin）
Middleware 查 dispatch_provider → print_profile
Middleware 寫 parcel_query_log（response_id 為 key）
    │
    ▼
HTTP 200 {
  "data": {
    "channel_code": "L1",
    "print_profile": "EPSON L6190 Series-3D0641-14",
    "label_path": "/Users/.../labels/2026/05/SF0220862051573.png",
    "response_id": 1234567
  }
}
    │
    ▼
工控機讀 label_path → 走本機印表機列印
工控機根據 channel_code 控制分流機構
    │
    ▼
POST /api/report  { "response_id": 1234567 }
    │
    ▼
Middleware 用 response_id 反查 parcel_query_log
Middleware 取 tracking_no / sort_channel / job_sticker
Middleware 寫 report_queue（status=pending）
    │
    ▼
HTTP 200 { "message": "OK" }
    │
    ▼
（背景）Worker 推送雲端 logistic-cat webhook

# 7. 相關資料表（Middleware 內部）

工控機不直接接觸 SQLite，以下僅作為理解上述端點背後狀態的參考。

## parcel_query_log

每次 GET /api/parcel 成功（雲端有回 response_id）就 INSERT/UPDATE 一筆。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| response_id | PK，雲端產生的對應 ID |
| query_no | 工控機傳入的查詢條碼 |
| tracking_no | 雲端回的真實追蹤號 |
| shipping_provider | 雲端回的物流商代碼（7/F/O/C/H/P/S/A/J/E),供後續查 dispatch_provider / sort_channels 用 |
| sort_channel | 本次分配的分揀通道（round-robin 結果） |
| print_profile | 列印 profile |
| should_print | 固定 1 |
| label_key | 圖檔 key |
| created_at | 建立時間 |

## report_queue

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| id | 自增 PK，桌面 App「佇列歷史」頁的 queue_id |
| tracking_no | 從 parcel_query_log 反查 |
| payload_json | 序列化的 ReportPayload（目前僅含 response_id） |
| response_id | 與 payload_json 內一致，獨立索引 |
| sort_channel / job_sticker | 反查結果，供桌面 UI 顯示 |
| status | pending / sending / success / failed |
| retry_count | 推送雲端失敗重試次數 |
| last_error | 最近一次失敗原因 |
| created_at / updated_at / sent_at | 時間戳 |

## daily_stats [從 code 補]

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| date | PK，當日（local time） |
| request_count | /api/parcel 當日呼叫次數（含成功、失敗與 NoRead） |
| success_count | /api/parcel 當日成功次數 |
| noread_count | 當日 NoRead（相機讀不到單號）件數（request_count 的失敗細分，不計入 success_count） |

# 8. 設計原則回顧

以下原則沿用規格書，供工控機端理解設計理念：

- 不回 base64：API 回 label_path（或 /images/{key}），不直接傳檔案內容

- 不讓工控機等待雲端回報：POST /api/report 立即回 200，雲端推送由背景 worker 接手

- 面單一律走本地路徑：本地未命中時 Middleware 同步下載至完成才回 label_path，工控機不需自行抓雲端

# 附錄 A：版本與來源

- 本文件版本:2026-05-17 初版;2026-05-18 修訂(浮水印字型改為內嵌,移除字型放置教學;API 對外契約未變動);2026-05-19 修訂(處理流程補 print_num 為雲端回應的第 6 個欄位;parcel_query_log 表格補 shipping_provider 欄位;API 對外契約未變動)

- 規格書來源：~/Desktop/local_sorting_middleware_plan.md（2026-05-15 修訂版）

- 實作來源：

  - src-tauri/src/server/mod.rs

  - src-tauri/src/models/mod.rs

- 驗證方式：yarn tauri:dev 啟動後使用 curl 或 Postman 對 http://127.0.0.1:18080/ 發送請求

# 附錄 B：curl 速查

# 健康檢查
curl -s http://127.0.0.1:18080/healthz | jq

# 查詢包裹
curl -s http://127.0.0.1:18080/api/parcel/SF0220862051573 | jq

# 回報執行結果
curl -s -X POST http://127.0.0.1:18080/api/report \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"response_id": 1234567}' | jq

# 直接抓面單圖檔
curl -o /tmp/label.png http://127.0.0.1:18080/images/labels/2026/05/SF0220862051573.png