# 智配通 面單列印 — 設備異常通知 API

POST /api/device-alert 廠商整合文件

2026-06-11

# 文件說明

本文件說明設備異常通知 API（POST /api/device-alert）的呼叫方式，供工控機（分揀機台控制端）整合使用。

此 API 讓工控機在偵測到設備異常（例如分揀機台卡包裹、USB 接口異常斷線、掃描器／印表機故障）時，主動「喊一聲」通知中介機（智配通 面單列印 桌面 App）。中介機收到後會以中文 + 越南語雙語語音廣播喊話提示現場人員到場處理，並在畫面顯示 toast 提示。

本 API 為獨立的「通知」端點，與面單查詢（GET /api/parcel）、回報（POST /api/report）流程無關，可在任何時機獨立呼叫。

# 端點資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 方法 | POST |
| 路徑 | /api/device-alert |
| 完整 URL | http://<中介機IP>:18080/api/device-alert |
| Content-Type | application/json |
| 回應 | 立即回 200 OK（不等廣播放完） |

預設埠為 18080（可於中介機設定頁調整）。

# 設計原則

不讓工控機等。 工控機只負責送出通知，中介機立即回 200，語音廣播全部在桌面 App 背景進行。工控機送完即可繼續作業，不需等待廣播播放完畢。

雙語語音為預錄音檔（非即時合成）。 內建分類碼的中／越雙語語音已預先錄製內嵌進 App（中文採 HsiaoChen、越南語採 HoaiMy neural 音色）。因此：

- 每台工控機（中介機）唸出來音色一致、發音標準

- 離線可用，不依賴雲端

- 越南語免在 Windows 端安裝語音包

僅當工控機傳入「未預先錄音的自訂 type」時，才退回系統 TTS（此情況下越南語才需要機器自備語音包）。

# Request

POST /api/device-alert HTTP/1.1
Host: <中介機IP>:18080
Content-Type: application/json

## Body

{
  "type": "PARCEL_JAM",
  "message": "L2 通道卡件"
}

## 欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 否 | 異常分類碼（大寫）。中介機會自動轉大寫，工控機傳大小寫皆可。省略或空字串時當作 ERROR（通用設備異常） |
| message | string | 否 | 補充細節（如卡在哪個通道）。顯示在畫面 toast；語音廣播只唸固定的雙語分類文案，不唸自訂 message |

兩個欄位皆可省略。若 body 為空物件 {}，等同 type=ERROR。每次呼叫固定雙語廣播一次。

# 內建異常分類碼

下列 type 已預錄中／越雙語語音，雙語文案由 App 提供，工控機端無須處理翻譯：

| type | 中文廣播內容 | 越南語廣播內容 |
| --- | --- | --- |
| PARCEL_JAM | 注意，分揀機台卡包裹，請現場人員立即處理 | Chú ý, máy phân loại bị kẹt kiện hàng, nhân viên hiện trường xử lý ngay |
| USB_DISCONNECT | 注意，USB 接口異常斷線，請檢查設備連線 | Chú ý, cổng USB bị ngắt kết nối bất thường, vui lòng kiểm tra kết nối thiết bị |
| SCANNER_ERROR | 注意，掃描器異常，請檢查設備 | Chú ý, máy quét gặp sự cố, vui lòng kiểm tra thiết bị |
| PRINTER_ERROR | 注意，印表機異常，請檢查設備 | Chú ý, máy in gặp sự cố, vui lòng kiểm tra thiết bị |
| ERROR | 注意，分揀設備發生異常，請現場人員確認 | Chú ý, thiết bị phân loại gặp sự cố, nhân viên hiện trường vui lòng kiểm tra |

傳入未列於上表的 type 不會報錯，App 會 fallback 成 ERROR 通用文案（並退回系統 TTS 發聲）。如需新增固定分類，僅需在 App 端補對應語音，工控機端不需改動。

# Response

## 成功（HTTP 200）

{
  "message": "OK"
}

收到 200 即代表中介機已接收並排入廣播。不代表廣播已播完 —— 廣播在背景進行。

## 失敗

| HTTP | 觸發條件 |
| --- | --- |
| 400 Bad Request | body 非合法 JSON |

此端點不回業務錯誤；只要 body 為合法 JSON，一律回 200。

# 呼叫範例

## curl（測試用）

curl -X POST http://192.168.1.100:18080/api/device-alert \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"type":"PARCEL_JAM","message":"L2 通道卡件"}'

## C#（.NET）

using var client = new HttpClient();
var json = "{\"type\":\"USB_DISCONNECT\"}";
var body = new StringContent(json, System.Text.Encoding.UTF8, "application/json");
await client.PostAsync("http://192.168.1.100:18080/api/device-alert", body);

## Python

import requests

requests.post(
    "http://192.168.1.100:18080/api/device-alert",
    json={"type": "PARCEL_JAM", "message": "L2 通道卡件"},
    timeout=3,
)

# 工控機使用注意事項

- 此為「通知」型端點，與 response_id／查件流程無關，可獨立在任何時機呼叫。

- 每次呼叫固定雙語廣播一次。

- 同型別 20 秒去抖：同一 type 在 20 秒內只會廣播 + 顯示 toast 一次，其餘重複訊號會被忽略（不打斷正在播的語音、不洗版）。因此工控機狂丟同一訊號並不會造成聲音錯亂，但也代表 20 秒內只提示一次。不同 type 各自獨立計算，不會互相蓋掉。

- 同一異常持續存在時，工控機可自行決定重發頻率（例如每 30 秒重發一次直到排除）；重發間隔 > 20 秒才會每次都提示。App 端每次實際廣播前會先停掉前一筆未播完的語音，避免聲音重疊。

- 中介機立即回 200，僅代表已接收。實際是否播出取決於桌面 App 是否運行、音量是否開啟。

- 未錄音的自訂 type 才會退回系統 TTS：此時越南語需中介機（Windows）自備越南語語音包，否則可能只唸得出中文。建議優先使用內建分類碼。

# 版本歷史

| 日期 | 變更 |
| --- | --- |
| 2026-07-01 | 同型別 20 秒去抖：同一 type 在 20 秒內只廣播 + toast 一次，避免工控機狂丟訊號造成聲音錯亂／洗版 |
| 2026-07-01 | 移除 repeat 欄位；改為固定每次廣播一次（舊工控機仍傳 repeat 不會報錯，會被忽略）。持續性異常請用「定時重發」 |
| 2026-06-11 | 新增 POST /api/device-alert 端點；中／越雙語預錄音檔廣播；type 大寫正規化；repeat 次數控制（預設 1、上限 3） |